Приложение № 8

к приказу Главного управления МЧС России по Пермскому краю

от _____________  № _________

| ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО: 1. Проводить своевременную очистку придомовой территории от сгораемых материалов (веществ), обеспечить проезд (подъезд) к дому. В периоды обильного пуховыделения, растительности и деревьев на придомовой и прилегающей территории, при необходимости, проводить периодический полив их водой. 2. Оборудовать фасад дома указателем (ями) улицы и номера дома, с освещением его в ночное время. 3. Обеспечить придомовую территорию приставной лестницей; дом и надворные постройки – огнетушителем (ями) либо запасом воды не менее 200 литров. Хранение огнетушителей организовать в соответствии с инструкцией (ями) завода-изготовителя. 4. При строительстве надворных построек (временных строений) предусмотреть соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 5. При топке печей, мангалов и иного пожароопасного оборудования на твердом топливе, полностью тушить золу и угли; в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов. 6. Обеспечить отопительные и банные печи предтопочным металлическим листом размером 50х70 см. Провести ремонт печи и дымохода; трещины в печах и дымовых трубах в доме и на чердаке затереть раствором и побелить. 7. Выполнить разделку дымохода (утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала): не менее 0,5 м от открытых сгораемых конструкций, не менее 0,38 м от защищенных сгораемых конструкций; 8. Выполнить отступку печи (пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов) в соответствии с таблицей: - Толщина стенки печи, мм; - Отступка; - Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала - (трубы) до стены или перегородки, мм. не защищенной от возгорания; защищенной от возгорания. 120; Открытая; 260; 200. 120; Закрытая; 320; 260. 65; Открытая; 320; 260. 65; Закрытая; 500; 380. 9. Не реже одного раза в три месяца дымовые трубы чистить от сажи; оборудовать трубу дымохода искрогасителем. 10. Оборудовать светильники плафонами и колпаками, предусмотренными конструкцией оборудования. 11. Предусмотреть применение электрооборудования, имеющего степени защиты в соответствии с характеристиками используемых электроприборов. 12. Выполнить монтаж электропроводов со сгораемой изоляцией по горючим конструкциям по несгораемому (теплоизоляционному) материалу, выступающему не менее 1 см от каждого края провода либо на монтажных электроизоляторах. 13. Внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из негорючего либо трудногорючего материала (трубах; с изоляцией провода от сгораемых конструкций) при частом срабатывании аппаратов защитного отключения электропитания, заменить оборудование на новое, с аналогичными характеристиками срабатывания. 14. Разместить газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 15. Обеспечить запирание шкафов для баллонов на замок, жалюзями для проветривания и предупреждающими надписями "Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". | ### РАСПИСКА #### в получении памятки по пожарной безопасности Мною, ___________________________________________ (должность) ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество) вручена памятка по пожарной безопасности гражданину(ке) __________________________________ фамилия, имя, отчество ___________________________________________ проживающему(ей) в г. (н.п.) _____________________ ул. ________________________________________ ______________ дом № ____ кв. № _____________ Кол-во проинструктированных/ всего проживающих; ,в том числе по категориям населения; Кол-во газовых баллонов/ место(а) их хранения. работающего населения/ всего проживающих; несовершеннолетние дети/ всего проживающих; неработающее населения. кол-во проинструктированных/ всего проживающих; состоящие на соц. учете. /; /; /; /; /; /. Памятку по пожарной безопасности получил (а), с предложениями по выполнению мероприятий, ознакомлен(а) _______________________________ подпись « ____ » ___________________ 20____ г. ____________________________________ подпись ##### Представитель пожарной охраны _______________________________ ( подпись) |
| --- | --- |
|  | ЗАПРЕЩЕНО: - на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня («небесные фонари»); - хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях (объемом более 5-ти литров), путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях; - на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; - разведение костров (сжигание твердых бытовых отходов) на расстоянии менее 50 метров от строений; - курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов; - оставлять без присмотра находящееся под напряжением оборудование и электронагревательные приборы; - эксплуатировать «воздушные» линии электропередач над сгораемыми кровлями надворных построек; - применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок; - эксплуатировать электрооборудование, имеющее повреждения либо признаки неисправной работы, самодельное («кустарное») оборудование, а также оборудование с ветхой либо потерявшей защитные свойства изоляцией; - при использовании бытовых газовых приборов запрещается: а) эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа; б) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; в) проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. - оставлять спички и зажигательные принадлежности в доступных для детей местах; - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать топку или контроль за печью, детям и лицам, относящимся к маломобильной группе населения (признанных недееспособными); - производить топку печей в сильный ветер, с открытыми (незакрывающимися) дверками, применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также перекаливать печь; - производить сушку дров, одежды и сгораемых материалов на поверхности печи, хранить на предтопочном листе дрова и иные сгораемые материалы. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: - немедленно сообщить в пожарную часть о пожаре, организовать дежурство у ближайшего телефона (телефоны вызова – 101, 010 либо 112); - по возможности обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место; - воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной охраны. - оповестить соседей о пожаре, принять меры к эвакуации людей на безопасное расстояние; - принять меры к тушению пожара; - организовать встречу прибывших подразделений пожарной охраны. |  |